# REZUMAT TEORETIC: REȚELE DE CALCULATOARE

## 1. ADRESARE IP ȘI SUBNETTING

- Structura IPv4

  - O adresă IPv4 are o lungime de 32 de biți (4 octeți).

- Netmask (Masca de rețea)

  - Determină dimensiunea rețelei și separă partea de rețea de partea de host.

- Calcul Host-uri

  - Numărul de gazde utilizabile se calculează cu formula 2^n - 2 (unde n este numărul de biți de 0 din mască).

- Adresa de Rețea

  - Se obține prin operația AND logic între Adresa IP și Mască (toți biții de host sunt 0).

  - Regulă: Trebuie să fie întotdeauna un multiplu al dimensiunii blocului rețelei.

- Adresa de Broadcast

  - Se obține setând toți biții de host pe 1 (folosită pentru a trimite pachete către toate calculatoarele din subnet).

  - Broadcast L2: Adresa MAC de broadcast este FF:FF:FF:FF:FF:FF.

- Notații CIDR

  - /24: 24 de biți de 1 (echivalent cu 255.255.255.0).

  - /30: Folosită des pentru legături punct-la-punct (are doar 2 IP-uri utilizabile).

  - /32: Reprezintă un singur host (o singură adresă IP).

- Tipuri de Adrese IP (RFC 1918)

  - Clasa A: 10.0.0.0 - 10.255.255.255

  - Clasa B: 172.16.0.0 - 172.31.255.255

  - Clasa C: 192.168.0.0 - 192.168.255.255

  - Loopback (Localhost): Clasa 127.0.0.0/8 (standard 127.0.0.1). În IPv6 este ::1.

- Adrese Speciale

  - 0.0.0.0: Rută implicită (default route) sau "acest host" la bootare.

  - 255.255.255.255: Broadcast limitat (doar în rețeaua locală).

- Adresare IPv6

  - Lungime de 128 de biți.

  - Elimină conceptul de Broadcast (folosește Multicast).

  - Include suport nativ pentru securitate (IPsec).

- Determinarea Adreselor

  - Adresa de broadcast se poate determina pe baza adresei de rețea și a netmask-ului.

  - Netmask-ul se poate determina dacă se cunosc adresa IP și adresa de rețea, sau adresa IP și adresa de broadcast.

- Proprietăți Clase de Adrese

  - Dimensiunea unei clase de adrese trebuie să fie obligatoriu o putere a lui 2.

  - O clasă de adrese trebuie să înceapă întotdeauna la un multiplu de dimensiunea clasei.

  - O clasă de adrese suficient de mare se poate descompune în 2, 4, 8, 16, 32... subclase (puteri ale lui 2).

- Validitate Netmask

  - Un netmask valid în Internet nu poate avea biți de 0 între biții de 1 (trebuie să fie o secvență continuă de 1 urmată de 0).

## 2. PROTOCOALE DE TRANSPORT: TCP VS. UDP

- TCP (Transmission Control Protocol)

  - Tip: Orientat pe conexiune (Connection-oriented).

  - Conexiune: Utilizează "3-way handshake" (SYN, SYN-ACK, ACK).

  - Fiabilitate: Este fiabil (Reliable). Garantează livrarea; pachetele pierdute sunt retransmise (Timeouts/Retransmissions).

  - Ordine: Garantează ordinea pachetelor (folosind Sequence Numbers).

  - Controlul Fluxului: Utilizează fereastra de congestie (Congestion Window).

  - Format: Stream-oriented (flux de octeți).

  - Header: Dimensiune minimă de 20 de octeți.

  - Identificare Conexiune (5-tuple): IP Sursă, IP Destinație, Port Sursă, Port Destinație, Protocol.

  - Exemple: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSH.

- UDP (User Datagram Protocol)

  - Tip: Fără conexiune (Connectionless).

  - Fiabilitate: Nefiabil (Unreliable). Nu garantează livrarea ("Best effort").

  - Viteză: Este mai rapid decât TCP (overhead mic, header de 8 octeți).

  - Format: Datagram-oriented (mesaje discrete).

  - Exemple: DNS, DHCP, Streaming Video/Audio, VoIP, Jocuri Online.

- DNS (Domain Name System)

  - TTL (Time To Live): Un TTL mare reduce numărul de interogări către serverele DNS, dar face modificarea înregistrărilor mai dificilă, deoarece vechea valoare rămâne în cache.

  - Localizare: Un server DNS responsabil de un domeniu (ex: .ro) poate fi localizat fizic oriunde în lume.

  - Configurare: Un calculator din România poate folosi fără probleme un server DNS localizat în altă țară (ex: Brazilia).

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

  - Serverul DHCP poate fi localizat oriunde în rețeaua locală, nu este obligatoriu să fie pe router.

  - Poate specifica clienților: IP, netmask, DNS și Default Gateway.

- Rutare și Tabela de Dirijare

  - Hop: Reprezintă numărarea routerelor prin care trece un pachet pentru a ajunge la destinație.

  - Pachet necunoscut: Dacă un router primește un pachet a cărui destinație nu se află în tabela de dirijare, pachetul este aruncat (discarded).

  - Ruta Default: Este ruta către destinația 0.0.0.0/0, accesibilă prin vecinul "default gateway".

- Algoritmi de Dirijare Dinamică

  - Algoritmii bazați pe vectori distanță sunt mai puțin intenși computațional decât cei bazați pe starea legăturilor.

  - Algoritmii bazați pe starea legăturilor folosesc Algoritmul lui Dijkstra.

## 3. PROTOCOALE DE REȚEA ȘI APLICAȚIE

- ARP (Address Resolution Protocol)

  - Găsește adresa fizică (MAC) pe baza adresei IP.

  - Cererea este Broadcast, Răspunsul este Unicast.

- DNS (Domain Name System)

  - Traduce numele (ex: https://www.google.com/search?q=google.com) în IP. Port UDP 53.

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

  - Alocă automat IP, Mască, Gateway, DNS și Lease Time. Folosește UDP.

- ICMP (Internet Control Message Protocol)

  - Raportare erori la Nivelul 3. Folosit de Ping și Traceroute.

- NAT (Network Address Translation)

  - Permite accesul pe Internet folosind un singur IP public pentru un LAN privat.

- Protocoale E-mail

  - SMTP: Folosit exclusiv pentru trimiterea mesajelor.

  - POP3/IMAP/HTTP: Folosite pentru recepționarea mesajelor.

- Metode HTTP

  - GET: Datele sunt în URL. Folosit pentru cereri simple. Idempotent.

  - POST: Datele sunt în Body. Folosit pentru formulare/parole. Mai sigur.

- Abrevieri Esențiale

  - HTTP: HyperText Transfer Protocol

  - DNS: Domain Name System

  - DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

  - SMTP: Simple Mail Transfer Protocol

  - SNMP: Simple Network Management Protocol

  - FTP: File Transfer Protocol

## 4. HARDWARE ȘI NIVELUL DATA LINK

- Adresa MAC

  - 48 de biți (6 octeți). Reprezentare hexazecimală.

- Echipamente

  - Hub: Layer 1. Face flooding pe toate porturile. Nu citește MAC.

  - Switch: Layer 2. Învață adresele MAC din câmpul "Source MAC".

  - Router: Layer 3. Rutează pe baza IP-ului. Scade TTL-ul cu 1 și delimitează domeniile de broadcast.

- Domenii

  - Switch-ul separă domeniile de coliziune, dar păstrează un singur domeniu de broadcast (fără VLAN).

## 5. PROGRAMARE SOCKET (CONCEPTE)

- Endianness

  - Big Endian: Network Byte Order (standard în rețele).

  - Little Endian: Host Byte Order (standard pe PC/Intel).

  - Funcții: htons/htonl (Host to Network), ntohs/ntohl (Network to Host).

- Primitive Socket (System Calls)

  - socket(): Creează socket-ul.

  - bind(): Asociază IP/Port (obligatoriu la Server).

  - listen(): Pune serverul TCP în stare de așteptare.

  - accept(): Extrage conexiunea și creează un nou descriptor de fișier.

  - connect(): Inițiază handshake-ul (Client TCP).

  - sendto() / recvfrom(): Specifice pentru UDP.

- Fluxuri de Execuție Specifice

  - TCP Server: socket() -> bind() -> listen() -> accept() -> recv()/send().

  - TCP Client: socket() -> connect() -> send()/recv().

  - UDP Server/Client: socket() -> bind() (server) -> sendto()/recvfrom().

- Server TCP

  - Pentru a afla adresa IP a unui client, serverul trebuie să verifice structura completată de apelul sistem accept().

- Opțiuni Socket

  - În cazul comunicării TCP, apelul bind() este opțional la client (sistemul alege un port automat), dar obligatoriu la server.

- Tabel Sinoptic: Funcții Obligatorii vs. Opționale

| Protocol / Rol | Funcții OBLIGATORII (De bază) | Funcții OPȚIONALE |
| --- | --- | --- |
| TCP Server | socket(), bind(), listen(), accept(), close() | setsockopt() |
| TCP Client | socket(), connect(), close() | bind() |
| UDP Server | socket(), bind(), recvfrom(), close() | connect() |
| UDP Client | socket(), sendto(), close() | bind(), connect() |

## 6. MODELUL OSI

- Application: HTTP, FTP, DNS, SMTP, SSH.

- Presentation: Criptare, Compresie.

- Session: Gestionarea sesiunilor.

- Transport: TCP, UDP (Segmentare, Porturi).

- Network: IP, ICMP, ARP, Rutare. Aici are loc fragmentarea pachetelor (MTU).

- Data Link: MAC, Switch, Ethernet (Cadre).

- Physical: Cabluri, Hub, Biți.

7. MODELUL TCP/IP

- Application: HTTP, FTP, DNS, SMTP, SSH. Include și funcțiile de prezentare (criptare) și sesiune.

- Transport: TCP, UDP (Segmentare, Porturi, Controlul fluxului, Retransmisie).

- Retea: IP (IPv4, IPv6), ICMP, ARP. Aici are loc adresarea logică și rutarea pachetelor.

- Data Link: Ethernet, Wi-Fi, MAC, Switch, Router, Hub. Se ocupă de transmiterea cadrelor (frames) și a biților pe mediul fizic.

## 8. DIVERSE (TIPS DIN GRILE)

- TTL (Time To Live): Numărul de hop-uri rămase. Previne buclele.

- MTU (Maximum Transmission Unit): Dimensiunea maximă a payload-ului unui cadru.

- Ruta Implicită (0.0.0.0/0): Ultima variantă de rutare (Longest Prefix Match).

- Criptografie Asimetrică: Pereche chei Publică/Privată. Mai lentă (RSA, ECC). Permite semnătura digitală.

- Funcții HASH (ex: SHA-256): Unidirecționale, Deterministe, asigură Integritatea.

- Protocoale de Rutare:

  - RIP: Distance Vector, max 15 hops.

  - OSPF: Link-State, algoritm Dijkstra, convergență rapidă.

- Atacuri MitM: ARP Poisoning, Rogue DHCP, DNS Spoofing.

- Porturi: HTTP (80), HTTPS (443), DNS (53), SSH (22), DHCP (67/68), FTP(20/21), Telnet(23).

- Adrese IP Private (False)

  - Oferă un grad de protecție mai ridicat față de atacurile directe din Internet.

  - Pot coexista în aceeași rețea locală cu adresele IP reale.

  - Necesită mecanisme de tip NAT (SNAT/DNAT) pentru a accesa Internetul.

- NAT (Network Address Translation)

  - Mecanismul SNAT se folosește pentru translatarea adreselor IP false (private) în adrese IP reale (publice)

- Link State – Dijkstra, RIP – Bellman-Ford.