Curs 3

ALU:

- face operații aritmetice, logice (+, - , *, :, xor, not, and, or)  și de shiftare de biți

- are task-ul de a seta în mod corespunzător flagurile după execuția unei insturcțiuni

1001 0011 + 0111 0011 = 1| 0000 0110 (cf = 1, pf = 1, zf = 0, sf = 0)

93h + 73h = 1|06h

147 + 115 = 262

uoe  = ultima operație efectuată

Flagurile:

- Galben = important

- 9 flaguri:

- CF = carry flag

- Are loc doar pentru adunare și scădere, nu este implicat în operația de împărțire și este implicat parțial în operația de înmulțire.

- Semnalează depășirea în cazul intepretării FĂRĂ SEMN

- PF = parity flag

- AF = auxiliary flag

- Valoarea transportului de la bitul 3 la bitul 4

- ZF = zero flag

- ZF = 1 daca rezultatul uoe este 0 și 0 daca rezultatul uoe este 1

- SF = sign flag

- SF = 1 dacă rezultatul uoe este negativ și 0 dacă rezultatul uoe este pozitiv

- TF = trap flag

- Dacă TF = 1, procesorul se oprește după fiecare instrucțiune (parcurgere cod step by step)

- IF = interrupt flag

- IF = 0 până el va deveni din nou 1, NU se întrerupe

- DF = direction flag

- DF = 1 se parcurge descendent (de la stânga la dreapta, de la 31 la 0)

- DF = 0 se parcurge ascendent (de la dreapta la stângă, de la 0 la 31)

- OF = Overflow flag

- Semnalează depășirea în cazul intepretării CU SEMN

- OF = 1 înseamnă ca nu a încăput, OF = 0 înseamnă că a încăput

- Reprezentări în baza 2 ale numerelor în baza 10

- Reprezentare vs interpretare (reprezentare în baza 2, interpretare în baza 10)

- Avem două categorii:

- Flaguri care sunt setate ca efect al uoe:

  - CF

  - PF

  - AF

  - ZF

  - SF

  - OF

- Flaguri pe care le setăm noi:

  - DF

  - TF

  - IF

  - CF (prin adc)

- CLD trece pe DF la 0, STD la 1

- CLC trece CF la 0, STC la 1, CMC inversează (ca și not)

- CLI trece pe IF la 0, STI la 1

- Nu există instrucțiuni de acces direct pe trap flag